OPIS TECHNICZNY

do projektu konstrukcyjnego wykonawczego wieży widokowej Nr 3

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny

- polskie normy i przepisy budowlane

2. Lokalizacja

Projektowana wieża widokowa zlokalizowana jest w Białowieży, ul. Waszkiewicza na działce nr ewid. 40.

II. OPIS KONSTRUKCJI

1. Warunki gruntowo-wodne

Szerokość ław jest obliczona na opór graniczny podłoża gruntowego qfn<150kPa, głębokość przemarzania gruntu przyjęto dla IV-ej strefy klimatycznej hz=1,20m, zgodnie z PN-81/B-03020.

Przed posadowieniem fundamentu wieży należy w wykopach sprawdzić warunki gruntowe i stopień zagęszczenia gruntu. Powyższą czynność powinien wykonać uprawniony geolog i potwierdzić wpisem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów nie nadających się do posadowienia,(np. grunty organiczne, piaski luźne), należy ww. grunt wybrać i zastąpić pospółką nienormowaną, zagęszczając warstwami, co 30 cm do Id=0,40/Is=0,90.

Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej o 20 cm powyżej projektowanego poziomu posadowienia tak, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanych ław. Resztę gruntu (ok. 20 cm) wybrać sposobem ręcznym.

Wykopy i fundamenty wykonać w suchej porze roku. Nie dopuścić do uplastycznienia gruntów gliniastych.

Przed zimą fundamenty należy obsypać i zabezpieczyć przed zmrożeniem gruntu gliniastego pod fundamentami, nie dopuścić do powstania wysadzin.

W przypadku występowania zwierciadła wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia należy je obniżyć na 30cm poniżej poziomu posadowienia.

Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie bezpośrednie płytkie.

2. Fundamenty

Projektuje się płytę fundamentową żelbetową z betonu C20/25 (B25), zbrojona stalą A-IIIN 10 w sposób ciągły. Zagłębienie płyty min. 1,2m poniżej terenu projektowanego.

Po wykonaniu wykopu pogłębiającego dla fundamentu, należy natychmiast ułożyć warstwę betonu wyrównawczego aby nie dopuścić do zawilgocenia gruntu pod fundamentami.

Min. otulenie zbrojenia 5cm, zbrojenie podłużne łączyć na zakład min. 50cm, prawidłowość wykonania zbrojenia potwierdzić przez inspektora nadzoru przed zabetonowaniem.

Przekroje płyty pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

3. Izolacje przeciwwilgociowe

Izolację przeciwwilgociową zaprojektowano typu lekkiego. Powierzchnię fundamentu zagruntować roztworem asfaltowym typu Abizol R i dwukrotnie pokryć lepikiem asfaltowym powłokowym Abizol P.

4. Konstrukcja wieży

Wieża widokowa o podstawie prostokąta o wymiarach osiowych 3,0m x 9,8m i wysokości 7,8m w kalenicy. Konstrukcja wieży drewniana z drewna sosnowego klasy K27. Główny układ konstrukcyjny składa się ze słupów zamocowanych w płycie fundamentowej za pomocą złączy stalowych, podciągów, krokwi i elementów usztywniających. Poszycie podestów z desek grubości 25mm łączonych na „pióro i wpust”.

Poszczególne elementy konstrukcyjne wieży należy łączyć ze sobą na złącza ciesielskie i złącza ze stali nierdzewnej.

5. Zabezpieczenia konstrukcji drewnianej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów drewnianych wykonać poprzez zaimpregnowanie preparatami owado- i grzybobójczymi np. SOLTOX, INTOX S oraz ogniochronnymi np. OGNIOCHRON, FOBOS, FIRESTOP.

UWAGA: wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

tom I. Budownictwo Ogólne oraz warunkami BHP jakie obowiązują w budownictwie.

Opracował:   Dariusz Kiluk